С точностью «до наоборот»

Александр ГОРДЕЕВ,

эксперт по промышленной безопасности, генеральный директор ООО

«ПромЭкоИнвест»

22 декабря 2014 года вступили в действие новые Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности (далее - ФНП) «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (утв. приказом Ростехнадзора от 25 марта 2014 года №116).

С

принятием новых ФНП  измене-
ния коснулись порядка ввода
в эксплуатацию технических

устройств, работающих под  избыточ-
ным давлением, а также порядка по-
становки их на учет.

В числе нововведений стоит  выде-

лить следующие пункты:

- Изменилась последовательность
ввода в эксплуатацию оборудования и
постановки его на учет.

- Обновился  перечень  документов,
представляемых в контролирующий
орган при регистрации технических
устройств.

- Отменена процедура снятия с уче-
та оборудования.

- Определен состав комиссии для пу-

ска оборудования в эксплуатацию.

- Изменился перечень оборудования,
подлежащего учету.

- Установлен четкий срок, в течение
которого нужно поставить на учет обо-
рудование, работающее под избыточ-
ным давлением.

При действии  прежних  норм и  пра-
вил для того, чтобы инспектор  Ростех-
надзора (Госгортехнадзора) сделал за-
пись в паспорте о пуске в  эксплуата-
цию оборудования, нужно было сна-
чала зарегистрировать (поставить на
учет) его как техническое устройство.
Только после присвоения регистраци-
онного номера техническому устрой-
ству организация могла пригласить
инспектора территориального управ-

ления Ростехнадзора для ввода в  экс-
плуатацию сосуда, котла или трубопро-
вода.

Согласно новым ФНП, процедура из-
менилась с точностью «до наоборот».

Теперь для постановки на учет обору-
дования сначала нужно получить раз-
решение на пуск в работу (акт готовно-
сти оборудования к вводу в эксплуата-
цию). Чтобы получить разрешение, соз-
дается комиссия в следующем составе
(раздел IV, п. 206):

- Председатель комиссии - уполномоченный представитель владельца оборудования.

- Члены комиссии:

- Специалист (специалисты) эксплуатирующей организации, ответственные за осуществление производственного контроля и за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования.

- Уполномоченный представитель территориального управления Ростехнадзора.

- Уполномоченный представитель организации - прежнего владельца оборудования (при смене владельца).

- Уполномоченный представитель монтажной организации, если осуществлялся монтаж (доизготовление) оборудования на месте его установки (использования).

В состав комиссии также могут быть включены представители организации, проводившей первичное техническое освидетельствование, экспертизу промышленной безопасности; организации- изготовителя и (или) поставщика оборудования.

Результаты работы комиссии отражаются в Акте готовности оборудования под давлением к вводу в эксплуатацию. Акт, подписанный председателем и членами комиссии, прикладывается к паспорту технического устройства. На основании Акта выдается разрешение на пуск оборудования в работу.

Разрешение на пуск в работу оборудования выдается комиссией в следующих случаях:

а)	при смене владельца оборудования, отработавшего срок службы;

б)	после монтажа (доизготовления) на месте установки оборудования, транспортируемого к месту монтажа (доизготовления) отдельными деталями, элементами или блоками;

в)	после реконструкции (модер-

низации) или капитального ремонта с за-

меной основных элементов оборудования.

В срок, не превышающий 10 дней от даты пуска оборудования в работу, владелец ОГЮ обязан представить в территориальный орган Ростехнадзора пакет документов для постановки оборудования на учет (раздел IV, п. 216 ФНП):

- Заявление, содержащее информацию об эксплуатирующей организации с указанием места установки стационарного оборудования, места применения транспортабельного оборудования и планируемого периода его эксплуатации на указанном месте, а также места нахождения производственной площадки для ремонта и технического освидетельствования цистерн и планируемом регионе их применения.

- Копии акта готовности оборудования под давлением к вводу в эксплуатацию и приказа (разрешения) о вводе его в эксплуатацию.

- Краткие сведения о подлежащем учету оборудовании, указанные в паспорте (в том числе сведения о дате проведения технического освидетельствования или экспертизы промышленной безопасности и сроках следующего технического освидетельствования и/или экспертизы).

Документы для постановки на учет владелец ОНО вправе представить лично, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, а также в виде электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью.

В случае смены собственника или утилизации оборудования, работающего под избыточным давлением, теперь просто вносятся изменения в реестр данных технических устройств. Другими словами, предыдущему владельцу оборудования не нужно снимать его с учета в территориальном Управлении Ростехнадзора.

Что касается списка документов для постановки на учет оборудования, то нововведением является Акт пуска оборудования в работу (готовности оборудования под давлением к вводу в эксплуатацию). Новыми ФНП не предлагается какая-то рекомендуемая форма Акта, поэтому мы советуем собственникам ОПО обращаться в свой территориальный орган Ростехнадзора для согласования формы Акта перед пуском оборудования в эксплуатацию. ТН

ТехНАДЗОР N«4 (101), апрель 2015 www.tnadzor.ru

25